DB32

ICS  13.02.10

CCS  Z 04

DB32/T XXXX—XXXX

江苏省地方标准

江苏省市场监督管理局 发布

2022-XX-XX实施

2022-XX-XX发布

公共机构温室气体排放核算与报告要求

Requirements of the greenhouse gas emissions accounting and reporting

for public institutions

# 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作流程	2

5 核算边界	3

6 排放源识别	3

7 排放量核算	4

8 数据质量保证	5

9 温室气体排放报告	5

附录A（资料性） 公共机构温室气体排放核算用表（格式）	7

附录B（资料性） 公共机构温室气体排放核算公式	8

附录C（资料性） 公共机构温室气体排放数据质量控制计划（格式）	14

附录D（资料性） 公共机构温室气体排放报告（格式）	17

附录E（资料性） 公共机构温室气体排放核算示例	20

参考文献	23

# 前  言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：苏州市计量测试院、苏州市计量测试学会、苏州市机关事务管理局、北京航天计量测试技术研究所、福建省信碳环境科技有限公司、苏州市质量和标准化院、江苏现代低碳技术研究院、苏州工业园区资源节约与能源管理协会、苏州大学、杭州万泰认证有限公司、苏州爱博斯蒂低碳能源技术有限公司。

本文件主要起草人：成伟、李长武、倪金春、黄向阳、张静林、韩兵兵、张冰烨、蒋建林、任瑞琪、周文渊、王艺伟、陈瑗媛、李新影、姚佳宜、方信昀、杜洁、吴玺、陈海华、方利利、韩岳、沈丹丹、赵铭雨、黄晓炯、朱蕾、邹昀燚、唐益、陈海、孟祥希、包亚东。

# 公共机构温室气体排放核算与报告要求

1 范围

本文件规定了公共机构温室气体排放的工作流程、核算边界、排放源识别、排放量核算、数据质量保证和报告的要求。

本文件适用于公共机构温室气体排放的核算与报告，以及主管部门对公共机构温室气体排放的考核。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

DB32/T 3316  公共机构能源资源计量管理要求及检查评价规范

3 术语和定义

GB/T 29149、DB32/T 3316界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

公共机构 public institutions

指全部或部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源：GB/T 29149-2012，3.1]

### 3.2

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150-2015，3.1，有修改]

### 3.3

温室气体排放源 greenhouse gas source

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

[来源：GB/T 32150-2015，3.5]

### 3.4

活动数据 activity data

导致温室气体排放的产生或消费活动量的表征值，如各种燃料的消耗量和净购入的电量等。

[来源：GB/T 32150-2015，3.12，有修改]

### 3.5

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.13]

4 工作流程

公共机构温室气体核算和报告工作流程包括核算边界确定、排放源识别、排放量核算、数据质量保证和温室气体排放报告。工作流程见图1。

- 图1 工作流程

a）根据开展核算和报告工作的要求，确定温室气体排放的核算边界；

b）对核算边界内的排放源进行识别；

c）进行温室气体排放量核算，具体包括：

1）收集温室气体活动数据；

2）选择排放因子；

3）计算与汇总温室气体排放量。

d）核算工作数据质量保证；

e）编制温室气体排放报告。

5 核算边界

以公共机构法人或视同法人的独立管理单位为边界，核算和报告其日常运营中所产生的温室气体排放。

核算边界包括直接排放和间接排放两部分，直接排放主要包括燃料燃烧排放和逸散排放；间接排放主要包括净购入电力和热力产生的排放。

6 排放源识别

### 6.1 识别方法

在公共机构核算边界内，对直接排放和间接排放的各类排放源逐一进行识别。公共机构可以参考表1进行识别。

- 表1 温室气体排放源示意表

| 核算边界 | 温室气体排放源类型 |  | 排放源（举例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料燃烧排放 | 固定燃烧源 | 锅炉、燃气灶具、直燃机 |
|  |  | 移动燃烧源 | 公务车 |
|  | 逸散排放 |  | 灭火器、空调系统、化粪池 |
| 间接排放 | 净购入电力的排放 |  | 泵系统、风机系统、空调系统、照明系统 |
|  | 净购入热力的排放 |  | 采暖系统 |

### 6.2 排放源等级划分

根据重要程度对温室气体排放源进行等级划分，建立公共机构温室气体排放源一览表（格式见附录A中表A.1）。

温室气体排放源的重要程度分为三个等级，划分原则见表2。

- 表2 温室气体排放源重要程度划分原则

| 重要程度 | 划分原则 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 主要用能系统或设备 | 应配备独立的计量器具，活动数据由计量获得 |
| Ⅱ级 | 其他用能系统或设备 | 活动数据可以选用二次数据或代替数据进行计算 |
| Ⅲ级 | 排放量占总排放量比例低于1%或活动数据和排放因子获取困难的排放源 | 可不进行温室气体排放量核算，但需说明原因 |
| 注：主要用能系统或设备应符合GB/T 29149的规定。 |  |  |

7 排放量核算

### 7.1 活动数据收集

#### 7.1.1 收集方式

公共机构应按照优先级选择和收集活动数据，活动数据优先级见表3。

- 表3 温室气体活动数据收集优先级

| 活动数据类型 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据 | 计量获得的数据 | 高 |
| 二次数据 | 通过原始数据折算获得的数据，如：根据财务数据折算的数据等 | 中 |
| 替代数据 | 来自相似过程或活动的数据，如：计算冷媒逸散量时可采用相似制冷设备的冷媒填充量等 | 低 |

#### 7.1.2 活动数据管理

- a）计量数据管理应符合DB32/T 3316的规定；

- b）公共机构应对活动数据进行统计汇总，格式参照附录A中表A.2；

- c）相关的活动数据资料，保存时间应不少于5年。

### 7.2 排放因子选择

温室气体排放因子应符合适用性和时效性要求，排放因子获取优先级见表4。

- 表4 温室气体排放因子获取优先级

| 数据类型 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 排放因子实测值或测算值 | 通过公共机构内的直接测量、能量平衡或物理平衡等 方法得到的排放因子或相关参数值 | 高 |
| 排放因子参考值 | 采用相关文件中提供的排放因子 | 低 |
| 注：排放因子参考值见附录B。 |  |  |

### 7.3 核算方法

- 公共机构应分别核算温室气体排放源。Ⅰ、Ⅱ级的排放源必须进行核算，Ⅲ级排放源可不进行核算，但需说明理由。

- 公共机构宜使用排放因子法计算温室气体排放量，按照公式（1）计算。不同排放源的具体核算方法见附录B。

- EGHG=AD×EF×GWP ·······························（1）

式中：

| EGHG | ——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| AD | ——温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定； |
| EF | ——温室气体排放因子，单位根据活动数据确定； |
| GWP | ——全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化委员会（IPCC）提供的数据。 |

8 数据质量保证

### 8.1 管理制度

公共机构应按本文件要求建立管理制度，加强温室气体排放管理。管理制度应形成文件，传达至有关人员，被其获取、理解和执行。管理制度应包括但不限于以下内容：

- a）管理部门职责，应包括负责部门、岗位职责和工作内容等；

- b）数据质量控制制度，应包括计量管理、活动数据收集和排放因子选择等；

- c）文档管理制度，应包括温室气体管理文件和数据资料的归档管理程序等。

### 8.2 计量器具管理

公共机构应配备足够的计量器具，计量器具配备率、计量率和准确度等级应符合GB/T 29149和DB32/T 3316的规定。

### 8.3 数据质量控制

#### 8.3.1 数据质量控制计划制订

公共机构应在每年年底制定下一年度的温室气体排放数据质量控制计划（格式见附录C）。数据质量控制计划内容应包含以下内容：

- a）数据质量控制计划的版本；

- b）公共机构基本信息；

- c）核算边界和排放源；

- d）活动数据和排放因子的确定方式；

- e）数据质量控制的其他相关规定。

#### 8.3.2 数据质量控制计划实施

公共机构应根据数据质量控制计划对温室气体的排放源、活动数据和相关参数等进行控制管理，并在每年年底对本年度数据质量控制计划实施情况进行评价。若数据质量控制计划发生变更，应详细记录变更的相关内容。

9 温室气体排放报告

### 9.1 概述

公共机构应在每年年初编制本单位上一年度的年度温室气体排放报告，报告内容应至少包括9.2~9.8的内容（格式见附录D）。公共机构开展温室气体排放的核算示例见附录E。

### 9.2 报告单位信息

单位信息应包括单位基本信息和用能概况。

### 9.3 排放源清单

公共机构应根据本文件6.1和6.2的要求，编制温室气体排放源清单。

### 9.4 活动数据

公共机构应报告各排放源所对应的活动数据，并说明活动数据的来源。

### 9.5 排放因子数据

### 公共机构应报告各排放源所对应的排放因子数据，并说明排放因子数据的来源。

### 9.6排放量汇总

公共机构应报告其年度温室气体排放总量和各个排放源产生的温室气体数量，并对未进行核算的排放源进行说明。

### 9.7 排放数据分析

公共机构应报告其年度温室气体排放总量、单位建筑面积温室气体排放量、人均温室气体排放量等数据，并与上一年的数据进行比较分析。

### 9.8 改进措施

公共机构应报告其下一年度在温室气体减排方面的措施。

附  录  A

（资料性）
公共机构温室气体排放核算用表（格式）

表A.1 温室气体排放源一览表

| 排放源名称 | 排放类型 | 排放设施位置 | 排放温室气体种类 | 重要程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2 公共机构活动数据统计表

年度：

| 指标名称 |  |  | 单位 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  |  | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力 |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自来水 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气 |  |  | Nm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化石油气 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油 | 公务用车 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他用途车辆 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 | 公务用车 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他用途车辆 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统冷媒添加 | （名称） |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （名称） |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （名称） |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火系统 |  | 二氧化碳灭火器 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FM200灭火系统 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（资料性）
公共机构温室气体排放核算公式

### B.1 直接排放

#### B.1.1 燃料燃烧产生的排放

燃料燃烧产生的CO2排放，按照公式（B.1）计算：

E燃料燃烧=in（ADi×EFi）··························（B.1）

式中：

| E燃料燃烧 | ——核算边界内因燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位：tCO2 |
| --- | --- |
| ADi | ——核算边界内第i种燃料的活动数据，单位：t或万Nm3； |
| EFi | ——核算边界内第i种燃料的排放因子，单位：tCO2/t或tCO2/万Nm3。 |

其中，核算边界内第i种燃料的排放因子参照公式（B.2）计算，相关计算参数见表B.1。

EFi=NCVi×CCi×OFi×44/12························（B.2）

式中：

| NCVi | ——核算边界内第i种燃料的平均低位发热量，单位：GJ/t或GJ/万Nm3； |
| --- | --- |
| CCi | ——核算边界内第i种燃料的单位热值含碳量，单位：tC/GJ； |
| OFi | ——核算边界内第i种燃料的碳氧化率，单位：%； |

表B.1  燃料燃烧排放计算参数

| 燃料类型 | 平均低位热量 GJ/t，或者GJ/万Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 389.31 | 15.3×10-3 | 99 |
| 柴油 | 42.652 | 20.2×10-3 | 98 |
| 汽油 | 43.070 | 18.9×10-3 | 98 |
| 液化石油气 | 50.179 | 17.2×10-3 | 98 |
| 液化天然气 | 44.2 | 17.2×10-3 | 98 |
| 无烟煤 | 26.7 | 27.4×10-3 | 94 |
| 烟煤 | 19.570 | 26.1×10-3 | 93 |
| 褐煤 | 11.9 | 28.0×10-3 | 96 |
| 洗精煤 | 26.334 | 25.41×10-3 | 93 |
| 其他洗煤 | 12.545 | 25.41×10-3 | 90 |
| 焦炭 | 28.435 | 29.5×10-3 | 93 |

#### B.1.2 逸散排放

- 空调系统、灭火器系统等逸散产生的温室气体排放，按照公式（B.3）计算，相关计算参数见表B.2。

- E逸散=inADi×EFi×GWPi·························（B.3）

- 式中：

| E逸散 | ——核算边界内因逸散源产生的温室气体排放量，单位：tCO2e |
| --- | --- |
| ADi | ——核算边界内第i种逸散源的活动数据，单位：t； |
| EFi | ——核算边界内第i种逸散源的排放因子，单位：%； |
| GWPi | ——核算边界内第i种逸散源产生的温室气体的全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化委员会（IPCC）提供的数据，见表B.3。 |

表B.2 逸散排放计算参数

| 排放源类别 |  |  | 活动水平数据 t | 排放因子 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逸散排放 | 空调系统制冷剂逸散 |  | （填充量） | 100 |
|  | 灭火系统 | 二氧化碳灭火器 | （填充量） | 2~6 |
|  |  | FM200灭火系统 | （填充量） | 1~3 |

- 化粪池是初级的水处理设施，在厌氧的环境中会释放出甲烷，化粪池所产生的逸散排放的活动数据和排放因子，分别按照公式（B.4）和公式（B.5）计算：

- AD=P×BOD人均×α×D×10-6··························（B.4）

式中：

| P | ——核算边界内的人数，单位：人； |
| --- | --- |
| BOD人均 | ——人均生化需氧量，参照IPCC亚洲取值为40，单位：gBOD/人/天； |
| α | ——排入下水道的附加工业BOD修正因子，推荐取值1； |
| D | ——年度核算周期下的天数，单位：天。 |

EF=Bo×MCF·······························（B.5）

式中：

| Bo | ——甲烷最大产生能力，推荐取值0.6，单位：tCH4/tBOD； |
| --- | --- |
| MCF | ——甲烷修正因子，推荐取值0.5。 |

表B.3 温室气体全球变暖潜势值

| 温室气体种类 |  | IPCC第五次评估报告值（GWP100年） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳（CO2） |  | 1 |
| 甲烷（CH4） |  | 28 |
| 氧化亚氮（N2O） |  | 265 |
| 氢氟碳化物（HFCs） | HFC-23 | 12400 |
|  | HFC-32 | 677 |
|  | HFC-125 | 3170 |

表B.3 温室气体全球变暖潜势值（续）

| 温室气体种类 |  |  | IPCC第五次评估报告值（GWP100年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  | HFC-134a | 1300 |
|  |  | HFC-143a | 4800 |
|  |  | HFC-152a | 138 |
|  |  | HFC-227ea | 3350 |
|  |  | HFC-236fa | 8060 |
|  |  | HFC-245fa | 858 |
| 全氟化碳（PFCs） | CF4 |  | 6630 |
|  | C2F6 |  | 11100 |
| 六氟化硫（SF6） |  |  | 23500 |
| 三氟化氮（NF3） |  |  | 16100 |

### B.2 间接排放

#### B.2.1 净购入电力产生的排放

公共机构净购入的电力在生产过程中产生的CO2排放量，按公式（B.6）计算：

E电力=AD电力×EF电力······························（B.6）

式中：

| AD电力 | ——净购入电力的数量，单位：MWh； |
| --- | --- |
| EF电力 | ——净购入电力的排放因子，单位：tCO2/MWh。 |

#### B.2.2 净购入热力产生的排放

公共机构净购入的热力包括蒸汽和热水，在生产热力的过程中产生的CO2排放量，按公式（B.7）计算：

E热力=AD热力×EF热力·····························（B.7）

式中：

| AD热力 | ——净购入热力的数量，单位：GJ； |
| --- | --- |
| EF热力 | ——净购入热力的排放因子，单位：tCO2/GJ ，见表B.4。 |

以质量单位计量的蒸汽可按公式（B.8）转换为热量单位：

AD蒸汽=Mast（Enst-83.74）10-3·····················（B.8）

式中：

| Mast | ——净购入的蒸汽的质量，单位：t； |
| --- | --- |
| Enst | ——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位：kJ/kg，见表B.5和表B.6。 |

以质量单位计量的热水可按公式（B.9）转换为热量单位：

AD热水=Maw（Tw-20）c···················（B.9）

式中：

| Maw | ——净购入的热水的质量，单位：t； |
| --- | --- |
| Tw | ——热水温度，单位：℃； |
| c | ——水在常温常压下的比热，取值4.1868，单位：kJ/（kg·℃）。 |

表B.4 净购入电力、热力排放计算参数

| 名称 | 单位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| 电力排放因子 | tCO2/MWh | 选用政府主管部门最新公布的当地区域电网平均CO2排放因子 |
| 热力排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

表B.5 饱和蒸汽热焓表

| 压力 MPa | 温度 ℃ | 焓 kJ/kg | 压力 MPa | 温度 ℃ | 焓 kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 1.00 | 179.88 | 2777.0 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 1.10 | 184.06 | 2780.4 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 1.20 | 187.96 | 2783.4 |
| 0.004 | 28.98 | 2554.1 | 1.30 | 191.6 | 2786.0 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 1.40 | 195.04 | 2788.4 |
| 0.006 | 36.18 | 2567.1 | 1.50 | 198.28 | 2790.4 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 1.60 | 201.37 | 2792.2 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 1.40 | 204.3 | 2793.8 |
| 0.009 | 43.79 | 2580.8 | 1.50 | 207.1 | 2795.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 1.90 | 209.79 | 2796.4 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 2.00 | 212.37 | 2797.4 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 2.20 | 217.24 | 2799.1 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 2.40 | 221.78 | 2800.4 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 2.60 | 226.03 | 2801.2 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 2.80 | 230.04 | 2801.7 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 3.00 | 233.84 | 2801.9 |
| 0.060 | 85.95 | 2653.6 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.070 | 89.96 | 2660.2 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.080 | 93.51 | 2666.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.090 | 96.71 | 2671.1 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 0.10 | 99.63 | 2675.7 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |
| 0.12 | 104.81 | 2683.8 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 0.14 | 109.32 | 2690.8 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 0.16 | 113.32 | 2696.8 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 0.18 | 116.93 | 2702.1 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 0.20 | 120.23 | 2706.9 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 0.25 | 127.43 | 2717.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 0.30 | 133.54 | 2725.5 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 0.35 | 138.88 | 2732.5 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 0.40 | 143.62 | 2738.5 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 0.45 | 147.92 | 2743.8 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 0.50 | 151.85 | 2748.5 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

表B.6 过热蒸汽热焓表

- 单位：kJ/kg

| 温度 ℃ | 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
| 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 25.1 | 30 |
| 10 | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20 | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.4 | 93.2 | 97 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40 | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.4 | 193.8 |
| 60 | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272 | 276.1 |
| 80 | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100 | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120 | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507.1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140 | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592.1 | 593.4 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603.1 |
| 160 | 2802 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.2 | 681 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180 | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200 | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 856.2 |
| 220 | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945.0 | 946 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240 | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038.0 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260 | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.7 | 1134.3 | 1134.1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280 | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 2857 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300 | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350 | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017.0 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400 | 3279.4 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.7 | 3098.5 | 3004 | 2820.1 | 2583.2 | 2159.1 |
| 420 | 3320.96 | 3319.68 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211.0 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.7 |
| 440 | 3362.52 | 3361.36 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 3293.2 | 3262.3 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.3 |
| 450 | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3316.8 | 3288.0 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952.1 | 2823.1 |
| 460 | 3404.42 | 3403.34 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3340.4 | 3312.4 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480 | 3446.66 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.3 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500 | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.2 | 3374.1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520 | 3531.82 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.86 | 3501.28 | 3480.12 | 3458.6 | 3425.1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166.1 |
| 540 | 3574.74 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.42 | 3546.16 | 3526.44 | 3506.4 | 3475.4 | 3432.5 | 3364.6 | 3304.7 | 3241.7 |
| 550 | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.2 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560 | 3618 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 | 3572.76 | 3554.1 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580 | 3661.6 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 | 3619.08 | 3601.6 | 3574.9 | 3538.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600 | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649.0 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |

附  录  C

（资料性）

公共机构温室气体排放数据质量控制计划（格式）

温室气体排放数据质量控制计划

公共机构名称：                            （盖章）

填  报  人：

内部审核人：

1 数据质量控制计划的版本

| 版本号 | 修订（发布）内容 | 修订（发布）时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2 公共机构基本信息

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 机构类型 | □机关 □学校 □医疗机构 □其他 | 规模 | □大型 □中型 □小型 |
| 建筑面积 |  | 用能人数 |  |
| 合署办公情况 |  |  |  |
| 行政区划 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | E-mail |  |

3 核算边界和排放源

3.1 核算边界描述

3.2 温室气体排放源一览表

| 排放源名称 | 排放类型 | 排放设施位置 | 排放温室气体种类 | 重要程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 活动数据和排放因子的确定方式

4.1 燃料燃烧排放活动数据和排放因子的确定方式

| 类别 | 数据的计算方法及获取方式（实测值、默认值、相关方结算凭证、其他方式） | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料种类 |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |
| 低位发热量 |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 |  |  |  |  |
| 碳氧化率 |  |  |  |  |

4.2 净购入电力和热力活动数据和排放因子的确认方式

| 类别 | 数据的计算方法及获取方式（实测值、默认值、相关方结算凭证、其他方式） | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净购入电力 |  |  |  |  |
| 电力排放因子 |  |  |  |  |
| 净购入热力 |  |  |  |  |
| 热力排放因子 |  |  |  |  |

4.3 其他排放活动数据和排放因子的确认方式

| 类别 | 数据的计算方法及获取方式（实测值、默认值、相关方结算凭证、其他方式） | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他排放源 |  |  |  |  |
| 活动数据 |  |  |  |  |
| 排放因子 |  |  |  |  |

5 数据质量控制的其他相关规定

（1）数据质量控制计划制定、温室气体报告专门人员的指定情况；

（2）数据质量控制计划的制定、修订、审批以及执行等的管理程序；

（3）温室气体数据文件的归档管理程序等内容。

附  录  D

（资料性）
公共机构温室气体排放报告（格式）

公共机构温室气体排放报告

报告主体：                                 （盖章）

报告年度：

编制日期：

根据DB32/T XXXX-XXXX《公共机构温室气体排放核算与报告要求》，本单位核算了年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

1 报告单位信息

表1 基本信息

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 机构类型 | □机关 □学校 □医疗机构 □其他 | 规模 | □大型 □中型 □小型 |
| 建筑面积 |  | 用能人数 |  |
| 合署办公情况 |  |  |  |
| 行政区划 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | E-mail |  |

表2 用能概况

| 年度综合能耗当量值（tce） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要消耗能源及数量 | 消耗能源名称 | 实物量（单位） | 折标煤（tce） |
| 水资源消耗量（m3） |  |  |  |

2排放源清单

表3 温室气体排放源一览表

| 编号 | 排放类型 | 排放设备名称 | 排放设施位置 | 排放温室气体种类 | 重要等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 活动数据

表4 温室气体排放活动数据

| 排放源类别 | 排放源 | 数据 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |

4 排放因子数据

表5 温室气体排放因子数据

| 排放源类别 | 排放源 | 数据 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |

5排放量汇总

表6 温室气体排放汇总表（单位：tCO2）

| 温室气体排放总量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 直接排放 | 固定源燃烧排放 |  |
|  | 移动源燃烧排放 |  |
|  | 逸散源排放 |  |
| 间接排放 | 净购入电力 |  |
|  | 净购入热力 |  |
|  | 其他间接排放 |  |

6 排放数据分析

表7 温室气体排放数据分析

| 序号 | 指标 | 上一年度数据 | 本年度数据 | 降幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温室气体排放总量 |  |  |  |
| 2 | 单位建筑面积温室气体排放量 |  |  |  |
| 3 | 人均温室气体排放量 |  |  |  |

7 改进措施

附  录  E

（资料性）
公共机构温室气体排放核算示例

### E.1 管理制度建立

本单位通过发文成立了温室气体排放管理领导小组，副局长担任领导小组组长，各处室负责人担任小组组员，并建立了《温室气体排放管理制度》。

### E.2 排放源识别

内部宣贯DB32/T XXXX-XXXX《公共机构温室气体排放排放核算与报告要求》，各处室负责识别各自办公活动区域内的温室气体排放源，后勤部门负责公共区域的温室气体排放源识别。并建立本单位的温室气体排放源一览表（见表E.1）。

表E.1 温室气体排放源一览表

| 排放源名称 | 排放类型 | 排放设施位置 | 排放温室气体种类 | 重要等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气灶 | 固定燃烧源 | 1楼食堂 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 电梯 | 净购入电力排放 | 办公大楼 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 中央空调 | 净购入电力排放 | 办公大楼 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 泵房 | 净购入电力排放 | 办公大楼负1楼 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 机房 | 净购入电力排放 | 办公大楼11楼 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 照明 | 净购入电力排放 | 办公大楼 | CO2 | Ⅰ级 |  |
| 公务车辆 | 移动燃烧源 | — | CO2 | Ⅱ级 | 不含外租车辆 |
| 电脑、打印机等办公电器 | 净购入电力排放 | 办公大楼各办公室 | CO2 | Ⅱ级 |  |
| 二氧化碳灭火器 | 逸散排放 | 办公大楼 | CO2 | Ⅲ级 |  |
| 化粪池 | 逸散排放 | 化粪池 | CH4 | Ⅲ级 |  |
| 冰箱 | 逸散排放 | 茶水间 | 冷媒 | Ⅲ级 |  |

### E.3 活动数据收集

计量器具配备情况：建立了电力在线监控平台，电梯、中央空调、水泵房、机房等重点用能区域均配有电力计量器具；食堂配备有天然气表。

（1）净购入电力

净购入电力的活动数据根据电力在线监控平台统计所得，2020年各排放源活动数据统计见下表E.2。

表E.2 电力活动数据统计表

| 序号 | 排放源 | 活动数据（万kWh） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 30 |
| 2 | 中央空调 | 250 |
| 3 | 泵房 | 45 |

表E.2 电力活动数据统计表（续）

| 序号 | 排放源 | 活动数据（万kWh） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 机房 | 180 |
| 5 | 照明 | 65 |
| 6 | 其他 | 75 |
| 合计 |  | 645 |

（2）天然气

天然气全部为食堂使用，天然气活动数据根据每月的天然气抄表记录所得，天然气原始记录根据《温室气体排放管理制度》要求管理，2020年用天然气48000Nm3。

（3）汽油

公务用车汽油使用量根据发票估算出。2020年公务用车汽油总费用为7.5万元，汽油费单价按7元/L。2020年公务用车约消耗汽油10714L。

（4）CO2逸散

二氧化碳灭火器充气记录完整。2020年共充5kg二氧化碳灭火器150个。

（5）化粪池CH4逸散

该公共机构在职办公人员300人，全年工作245天。

（6）冷媒逸散

冰箱冷媒逸散活动数据无法获取。

### E.4 排放因子获取

（1）电力排放因子

根据国家主管部门最新公布的中国区域电网平均CO2排放因子获取，目前公布的最新的电力排放因子为2012年华东地区平均CO2排放因子为0.7035tCO2/MWh。所以计算2020年净购入电力温室气体排放选用该排放因子。

（2）天然气和汽油的温室气体排放因子

查DB32/T XXXX-XXXX《公共机构温室气体排放核算与报告要求》标准中附录A，获得表E.3数据。

表E.3 燃料燃烧排放计算相关参数值

| 燃料品种 | 单位热值含碳量(tC/GJ) | 低位热值(GJ/t，或者 GJ/万 Nm3) | 碳氧化率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 15.3×10-3 | 389.31 | 99 |
| 汽油 | 18.9×10-3 | 43.070 | 98 |

### E.5排放量核算

根据获得的活动数据和排放因子，核算结果见表E.4。

表E.4 温室气体排放核算汇总表

| 排放设备名称 | 种类 | 重要等级 | 活动数据 | 排放因子 |  |  | 温室气体排放量(tCO2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位热值含碳量(tC/GJ) | 低位热值(GJ/t或 GJ/万 Nm3) | 碳氧化率（%） |  |  |
| 天然气灶 | CO2 | Ⅰ级 | 48000m3 | 15.3×10-3 | 389.31 | 99 | 103.78 |  |
| 公务车辆 | CO2 | Ⅱ级 | 10714L | 18.9×10-3 | 43.70 | 98 | 31.80 |  |

表E.4 温室气体排放核算汇总表（续）

| 排放设备名称 | 种类 | 重要等级 | 活动数据 | 排放因子 |  |  | 温室气体排放量(tCO2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位热值含碳量(tC/GJ) | 低位热值(GJ/t或 GJ/万 Nm3) | 碳氧化率（%） |  |  |
| 电梯 | CO2 | Ⅰ级 | 30万kWh | 0.7035tCO2/MWh |  |  | 211.05 |  |
| 中央空调 | CO2 | Ⅰ级 | 250万kWh |  |  |  | 1758.75 |  |
| 泵房 | CO2 | Ⅰ级 | 45万kWh |  |  |  | 316.56 |  |
| 机房 | CO2 | Ⅰ级 | 180万kWh |  |  |  | 1266.30 |  |
| 照明 | CO2 | Ⅰ级 | 65万kWh |  |  |  | 457.28 |  |
| 电脑、打印机等办公电器 | CO2 | Ⅱ级 | 75万kWh |  |  |  | 527.62 |  |
| 二氧化碳灭火器 | CO2 | Ⅲ级 | 750kg | 1 |  |  | 0.75 |  |
| 化粪池 | CH4 | Ⅲ级 | 2940kgBOD | 0.3kgCH4/kgBOD |  |  | 24.70 |  |
| 冰箱 | 冷媒 | Ⅲ级 | - | - |  |  | - | 无法获取活动数据，不作核算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4698.59 |  |

根据核算边界汇总温室气体排放量，见下表E.5。

表E.5 按核算边界温室气体排放核算汇总表

| 核算边界 | 温室气体排放源类型 |  | 温室气体排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料燃烧排放 | 固定燃烧源 | 103.78 |
|  |  | 移动燃烧源 | 31.80 |
|  | 逸散排放 |  | 25.45 |
| 间接排放 | 净购入电力的排放 |  | 4537.56 |
|  | 净购入热力的排放 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 4698.59 |

参考文献

[1] GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

[2] GB/T 32151.10 温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

[3] ISO 14064-1 温室气体 第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南

[4] IPCC国家温室气体清单指南（2006），政府间气候变化专门委员会（IPCC）

[5] 关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知（环办气候函〔2019〕943号）

[6] 工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）

[7] 上海市温室气体排放核算与报告指南（试行）

[8] 省级温室气体清单编制指南（试行）

[9] 造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）

[10] 企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施

_________________________________