| ICS | 91.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | P26 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2022

装配式异形束柱钢结构住宅技术标准

Technical Standard for Residence with Assembled

Special-Shaped Multi-Box Column Steel Structures

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料	3

4.1 结构材料	4

4.2 连接材料	4

5 建筑设计	5

5.1 一般规定	5

5.2 模数协调	5

5.3 平面、立面设计	5

6 结构设计	6

6.1 一般规定	6

6.2 结构分析	7

6.3 构件设计	9

6.4 构件构造要求	12

6.5 节点与连接设计	13

6.6 连接构造要求	17

7 围护墙板设计与构造	18

7.1 一般规定	18

7.2 外围护墙板设计与构造	19

7.3 内围护墙板设计与构造	21

8 钢结构防火与防腐	22

8.1 钢结构防火	22

8.2 钢结构防腐	23

9 施工	23

9.1 一般规定	23

9.2 钢结构的制作与安装	24

9.3 围护墙板的制作与安装	25

10 验收	26

10.1 一般规定	26

10.2 钢结构的验收	26

10.3 围护墙板的验收	27

10.4 其它验收	29

附录A （规范性） 外围护墙板连接组件计算	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：中衡设计集团股份有限公司、东南大学、江苏新蓝天钢结构有限公司、江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心、宝胜系统集成科技股份有限公司、徐州飞虹网架建设有限公司。

本文件主要起草人：舒赣平、张谨、曹石、杨律磊、范圣刚、路江龙、秦颖、龚敏锋、谈丽华、陈忠荣、孙雪梅、韩建红、吴建平、高洪。

装配式异形束柱钢结构住宅技术标准

范围

本文件规定了装配式异形束柱钢结构住宅的材料、建筑设计、结构设计、围护墙板设计与构造、钢结构防火与防腐、施工和验收等内容。

本文件适用于江苏省行政区域内抗震设防烈度为6度至8度的多、高层装配式异形束柱钢结构住宅。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50009 建筑结构荷载规范

GB50017 钢结构设计标准

GB50011 建筑抗震设计规范

GB50010 混凝土结构设计规范

GB50755 钢结构工程施工规范

GB50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB/T51232 装配式钢结构建筑技术标准

GB/T709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

JG/T380 建筑结构用冷弯薄壁型钢

JG/T178 建筑结构用冷弯矩形钢管

JGJ99 高层民用建筑钢结构技术规程

JGJ3 高层建筑混凝土结构技术规程

JGJ339 非结构构件抗震设计规范

JGJ1 装配式混凝土结构技术规程

JGJ/T469 装配式钢结构住宅建筑技术标准

CECS261 钢结构住宅设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

装配式异形束柱钢结构 assembled special-shaped multi-box column steel structures

由异形束柱、H型钢梁通过上环下隔梁柱节点连接，在现场装配而成的结构，简称装配式异形束柱钢结构。可依据抗侧力构件的不同，分为装配式异形束柱钢框架结构、装配式异形束柱钢框架-支撑结构以及装配式异形束柱钢框架-剪力墙结构。

异形束柱 special-shaped multi-box column

异形束柱是由钢管、C型钢以及拼接板通过焊接连接而成的截面形式，如图1所示；异形束柱有一字形、L形、T形和十字形四种截面形式。其中L形通常用于角柱，T形通常用于边柱，一字形、十字形通常用于中柱。

| 图1 异形束柱 |  |
| --- | --- |
| 1—冷成型矩形钢管；2—拼接板；3—冷成型C型钢 |  |

上环下隔梁柱节点bottom-through-diaphragm top-ring joint

由梁、柱、外环板（或外肋环板）、贯穿隔板以及连接时所需要的高强螺栓和连接板组成的梁柱节点。以T型束柱和冷弯方钢管柱梁柱节点为例，具体构造如图2所示。

| (a) 工厂贯穿隔板与下段柱连接 | (b) 工厂外环板与上段柱连接 | (c) 现场柱连接 | (d) 现场梁柱连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图2 上环下隔梁柱节点 |  |  |  |
| 1—贯穿隔板；2—下段柱；3—内衬管；4—外环板；5—上段柱；6—抗剪板； 7—钢梁；8—高强螺栓； |  |  |  |

预制混凝土墙板precast concrete wall panel

在工厂制作、带有保温层的混凝土墙板，满足建筑节能保温以及防火要求，简称预制混凝土墙板。

    - 外挂连接组件out-hung connecter component

用于安装预制外挂墙板与主体结构连接组件，能够承受外挂墙板在自重、地震以及风荷载作用下的效应。

    - 内嵌连接组件in-fill connecter component

用于预制内墙板与主体结构连接安装时的连接组件，能够承受内嵌墙板在自重、地震以及风荷载作用下的效应。

    - 钢筋桁架混凝土叠合楼板concrete composite floor slabs with steel-bar truss

底部采用钢筋桁架混凝土预制板、顶部采用现场后浇混凝土形成的叠合楼板，为钢筋桁架混凝土叠合楼板。

    - 钢筋桁架楼承板 steel-bar truss floor slabs

钢筋桁架与微肋压型钢板通过电阻点焊连接成整体的组合承重楼板。

    - 压型钢板组合楼板 sheet plate composite floor slabs

利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板与现浇混凝土浇筑在一起支承在钢梁上构成整体型楼板。

    - 焊接螺柱 welded studs

通过电弧焊的方式与金属构件连接的一种圆柱形螺纹紧固件。

材料

结构材料

装配式异形束柱钢结构住宅中承重钢构件钢材牌号与质量等级应符合以下规定：

主要承重构件所采用钢材的牌号宜选用Q355钢，一般构件可选用Q235钢。条件许可时，可采用Q390、Q420等低合金高强度结构钢或高性能钢材。

结构钢材质量应分别符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定，当采用其他牌号的钢材时，应符合相应的规定和要求。

装配式异形束柱钢结构住宅中钢材应符合下列要求：

- 承重构件所用钢材应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率等力学性能和冷弯试验的合格保证；同时尚应具有碳、硫、磷等化学成分的合格保证。焊接结构所用钢材尚应具有良好的焊接性能，其碳当量或焊接裂纹敏感性指数应符合设计要求或相关标准的规定。

不低于7度的抗震设防多、高层住宅钢结构，当其框架和抗侧力支撑（剪力墙）等重要构件的截面设计由地震作用组合控制时，钢材应附加保证下列性能：

- 钢材实物的实测屈强比不应大于0.85；

- 钢材抗拉性能应具有明显的屈服台阶，且断后伸长率不小于20％；

异形束柱宜选用符合行业现行标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/Tl78规定的I级产品。

装配式异形束柱钢结构住宅中混凝土应符合以下规定：

- 楼板、楼梯等结构构件混凝土强度等级不宜低于C30，现浇混凝土的强度等级不应低于C25。

- 混凝土的各项计算指标和有关结构混凝土耐久性能的要求应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；对有抗震设防要求的结构，其混凝土材料尚应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

连接材料

高强度螺栓应符合国家现行标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632的规定。

锚栓可采用国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中规定的Q355钢制成。

螺栓和锚栓连接的强度设计值、高强度螺栓的预拉力值以及高强度螺栓连接的钢材摩擦面抗滑移系数应满足国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017的规定。

焊接螺柱应选取《电弧螺柱焊用焊接螺柱》GB/T902.2中规定的PD型焊接螺柱。

钢结构的焊接材料应符合下列要求：

- 手工焊接采用的焊条应符合国家现行标准《碳钢焊条》GB/T5l17或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定，选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。

- 焊丝的材质和性能应符合国家现行标准《熔化焊用钢丝》GB／T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB／T 8110、《碳钢药芯焊丝》GB／T 10045及《低合金钢药芯焊丝》GB／T 17493的有关规定。

- 埋弧焊用焊丝和焊剂的材质和性能应符合国家现行标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB／T 5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB／T 12470的有关规定。

- 焊缝的强度设计值应按国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017 和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的有关规定采用。

预制混凝土墙板的密封材料应符合下列规定：

- 密封胶应与混凝土具有相容性，且具有规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能。

- 硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482、《聚硫建筑密封胶》JC/T 483DE的规定。

建筑设计

一般规定

装配式异形束柱钢结构住宅应按照建筑、结构、设备与管线和装修一体化设计原则，并应以标准化产品为基础进行集成设计，做到同步设计、同步施工，符合建筑工业化及绿色建筑要求。

装配式异形束柱钢结构住宅建筑设计应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《住宅建筑规范》GB50368、《住宅设计规范》GB50096、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJT469、《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅建筑节能应符合现行《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71以及《绿色建筑设计标准》DB32/ 3962的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅设备与管线设计应满足国家和江苏省现行相关标准规定。

模数协调

装配式异形束柱钢结构住宅中的模数协调应符合国家现行标准《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅的建筑设计应充分考虑构件、配件的模数化和标准化，以通用化的构配件和设备进行模数协调。

厨房、卫生间设计应符合行业现行标准《住宅厨房模数协调标准》JGJT 262和《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263的规定。

建筑设计应采用基本模数或扩大模数数列，并应符合下列规定：

- 开间与柱距、进深与跨度、门窗洞口宽度等水平方向宜采用水平扩大模数数列2nM、3nM，n为自然数；

- 层高和门窗洞口高度等垂直方向宜采用竖向扩大模数数列nM；

- 梁、柱等部件的截面尺寸宜采用竖向扩大模数数列nM；

- 构造节点和部品部(构)件的接口尺寸等宜采用分模数数列nM/2、nM/5、nM/10。

在保证装配式异形束柱钢结构住宅中的主要构件模数化和标准化的前提下，当部分构配件无法满足模数化要求时，可通过插入非模数化部件进行协调。

平面、立面设计

平面设计应在优先尺寸的基础上运用模数协调实现尺寸的配合，优先尺寸宜根据住宅设计参数与所选通用性强的成品建筑部件或组合件的尺寸确定。

建筑平面设计应与结构体系相协调，并应符合下列要求：

- 平面几何形状宜规则、均匀、对称，其凹凸变化及长宽比应满足结构抗震设计要求；

- 高层建筑不宜在角部设转角窗；

- 房间分隔尺寸不宜规格太多，在保证基本需求的基础上，实现规格尺寸最少化；

- 电梯及设备竖井等区域宜独立集中设置。

装配式异形束柱钢结构住宅中墙板厚度优先尺寸宜满足下列要求：

- 外墙板厚度尺寸应与外饰面、保温系统和内装修进行尺寸协调；

- 内墙板厚度尺寸宜采用与柱截面宽度相同，避免柱子凸出墙体。

- 建筑立面设计应综合装配式异形束柱钢结构住宅的构成条件、装饰颜色与材料质感等设计要求，宜充分体现工业化特点。

结构设计

一般规定

装配式异形束柱钢结构住宅结构体系主要包括异形束柱钢框架结构、异形束柱钢框架-支撑结构和异形束柱钢框架-剪力墙结构等结构形式。

装配式异形束柱钢结构住宅结构体系布置应符合下列规定：

- 结构布置宜与建筑设计协调，满足标准化构配件的模数要求；

- 结构两个主轴方向的水平自振特性宜接近，应有明确的竖向及水平力传递路径；

- 宜使结构各层的抗侧力刚度中心与水平作用合力中心接近重合，同时各层接近在同一竖直线上；

- 支撑（或剪力墙）沿竖向应连续布置，其刚度宜变化均匀，保证整个结构体系的侧向刚度变化均匀，避免突变和薄弱层，结构平面刚心与质心接近重合。

在正常使用条件下，装配式异形束柱钢结构住宅结构体系应具有足够的刚度，避免产生过大的位移而影响结构的承载能力、稳定性和正常使用要求。

当装配式异形束柱钢结构住宅结构体系设置防震缝时，宜形成多个较规则的抗侧力结构单元。防震缝设置应符合行业现行标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的相关规定。

装配式异形束柱钢结构住宅结构体系应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定其抗震设防类别。本标准中的甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑分别对应现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中的特殊设防类、重点设防类、标准设防类的建筑。

抗震设防烈度为6度~8度的乙类和丙类装配式异形束柱钢结构住宅的最大适用高度应符合表1的规定。

  - 表1 装配式异形束柱钢结构住宅的最大适用高度（m）

| 结构体系 | 抗震设防烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度（0.20g） | 8度（0.30g） |
| 异形束柱钢框架 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| 异形束柱钢框架-支撑 | 120 | 100 | 70 | 60 |
| 异形束柱钢框架-剪力墙 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| 注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分) |  |  |  |  |

装配式异形束柱钢结构住宅结构体系的高宽比不宜大于表2的规定。

  - 表2 装配式异形束柱钢结构的最大宽高比

| 抗震设防烈度 | 6、7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 6.5 | 6.0 |
| 注1：计算高宽比的高度从室外地面算起； 注2：当塔形建筑底部有大底盘时，计算高宽比的高度从大底盘顶部算起。 |  |  |

在风荷载或多遇地震标准值作用下，按弹性方法计算的楼层层间最大水平位移和层高之比不宜大于1/300。

装配式异形束柱钢结构住宅结构薄弱层或薄弱部位的弹塑性层间位移不应大于层高的1/50。

装配式异形束柱钢结构住宅的楼盖体系应符合下列规定：

- 可采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板、钢筋桁架楼承板、钢筋混凝土楼板以及钢筋桁架混凝土叠合楼板等楼盖，优先采用钢筋桁架混凝土叠合楼板。

- 楼板与钢梁应有可靠连接。

- 采用钢筋桁架混凝土叠合楼板时，现浇混凝土层的厚度不应小于70mm。

当装配式异形束柱钢结构住宅结构高度超过50m时，宜设置地下室，应至少延伸至计算嵌固端以下一层。

结构分析

装配式异形束柱钢结构住宅的荷载、地震作用及荷载效应组合应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定进行计算。

装配式异形束柱钢结构住宅的风振舒适度验算及楼盖结构舒适度验算应符合行业现行标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的相关规定。

在竖向荷载、风荷载以及多遇地震作用下，高层民用建筑钢结构的内力和变形可采用弹性方法计算；罕遇地震作用下，高层民用建筑钢结构的弹塑性变形可采用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法计算。

结构弹性分析时，宜考虑现浇混凝土板对钢梁的刚度提高。对钢梁两侧或一侧有混凝土板时，可将钢梁的截面惯性矩分别乘以1.5或1.2的增大系数。结构弹塑性分析时，不考虑此增大系数。

装配式异形束柱钢结构住宅结构在多遇地震和罕遇地震作用下的阻尼比（）可按下列规定采用：

- 在多遇地震作用下的结构阻尼比依据结构高度进行取值，当结构高度不大于50m时可取0.04；结构高度大于50m且不大于120m时，可取0.03；

- 在罕遇地震作用下的结构弹塑性分析，阻尼比可取0.05。

装配式异形束柱钢结构住宅的抗震措施应分别符合国家现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

装配式异形束柱钢结构住宅应根据抗震设防分类、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按符合表3的规定。

  - 表3 装配式异形束柱钢结构住宅的抗震等级

| 结构类型 |  | 设防烈度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 异形束柱钢框架 | 高度（m） | ≤24 | ˃24 | ≤24 | ˃24 |  | ≤24 | ˃24 |  |
|  | 框架 | 四 | 三 | 三 | 二 |  | 二 | 一 |  |
| 异形束柱钢框架-剪力墙 | 高度（m） | ≤60 | ˃60 | ≤24 | 25~60 | ˃60 | ≤24 | 25~60 | ˃60 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一 |
|  | 剪力墙 | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 |
| 异形束柱钢框架-支撑 | 高度（m） | - | ˃50 | ≤50 | ˃50 |  | ≤50 | ˃50 |  |
|  | 框架 | - | 四 | 四 | 三 |  | 三 | 二 |  |
|  | 支撑 | - | 四 | 四 | 三 |  | 三 | 二 |  |
| 注1：本标准中“一、二、三、四”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称； 注2：高度接近或等于高度分界时，应允许结合房屋不规则程度和场地、地基条件确定抗震等级； 注3：当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时，7~8度的构件抗震等级应允许按降低一度确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装配式异形束柱钢结构住宅计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期，应采用按主体结构弹性刚度计算所得的周期乘以考虑围护体系影响的折减系数，其值可取0.7~1.0。

罕遇地震作用下进行结构的弹塑性变形计算时，可不计入风荷载的效应。

计算结构内力与变形时，可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性，设计时应采取相应的措施保证楼盖平面内的整体刚度。当楼盖可能产生较明显的面内变形时，计算时应考虑楼盖平面内的实际刚度，考虑楼盖的面内变形影响。

装配式异形束柱钢结构的整体稳定性应符合下列规定：

- 装配式异形束柱钢框架结构应满足下式要求：

|  |  | (式1) |
| --- | --- | --- |

- 装配式异形束柱钢框架-支撑结构、装配式异形束柱钢框架-剪力墙结构应满足下式要求：

|  |  | (式2) |
| --- | --- | --- |

| 式中， |  |
| --- | --- |
|  | ——第i楼层的抗侧刚度，可取该层剪力与层间位移的比值； |
|  | ——第i楼层层高； |
| 、 | ——分别为第i、j楼层重力荷载设计值，取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准的组合值； |
| H | ——房屋高度； |
|  | ——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度，可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则，将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度。 |

装配式异形束柱钢结构弹性计算模型应根据结构实际情况确定，能较准确地反应结构中各构件的实际受力情况，并应考虑重力二阶效应的影响，重力二阶效应可采用有限元方法进行计算。

装配式异形束柱钢结构住宅弹性分析时，应考虑构件的下列变形：

- 梁的弯曲和扭转变形，必要时考虑轴向变形；

- 柱的弯曲、轴向、剪切和扭转变形；

- 支撑的弯曲、轴向和扭转变形；

- 剪力墙的剪切变形。

装配式异形束柱钢结构进行弹塑性分析时，可根据实际工程情况采用静力弹塑性分析法或动力时程分析法，并应符合下列规定：

- 结构弹塑性分析的计算模型应包含全部主要结构构件，应反映结构的质量、刚度和承载力的分布以及结构构件的弹塑性性能。

- 弹塑性分析宜采用空间计算模型。

装配式异形束柱钢结构住宅结构各个构件的恢复力的模型和骨架曲线可采用二折线模型进行计算，其滞回模型可不考虑刚度退化；钢板剪力墙（组合剪力墙）可采用壳（分层壳）模型进行计算。

装配式异形束柱钢结构住宅结构弹塑性分析时，应计入梁的弹塑性弯曲、剪切、扭转变形，异形束柱在轴力和弯矩作用下的弹塑性变形；宜计入梁柱节点域的弹塑性剪切变形；当结构布置有剪力墙时，还应计入其弹塑性弯曲及剪切变形。

高度不超过100m的装配式异形束柱钢结构住宅结构进行弹塑性分析时，可采用静力弹塑性分析方法；超过100m时，应采用动力弹塑性分析法。

采用静力弹塑性分析方法进行结构弹塑性分析时，应符合下列规定：

- 可在结构的各主轴方向分别施加单向水平力；水平力可作用在各层楼盖的质心位置，不考虑偶然偏心作用。

- 结构的每个主轴方向宜采用不少于两种水平力分布模式，其中一种可与振型分解反应谱法得到的水平力沿高度分布模式相同。

采用动力弹塑性分析方法进行结构弹塑性分析时，应符合下列规定：

- 一般情况下，可采用单向水平地震输入，对体型复杂或特别不规则的结构，宜采用双向或者三向水平地震输入；

- 地震波的选取应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

构件设计

装配式异形束柱钢结构构件的承载力应按下列公式验算：

| 持久性设计状况、短暂设计状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (式3) |
| 地震设计状况 |  |  |  |
|  |  |  | (式4) |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0； |
|  | ——作用组合的效应设计值； |
|  | ——构件承载力设计值； |
|  | ——构件的承载力抗震调整，当进行构件和连接强度设计时取0.75；柱和支撑稳定计算时取0.8；当仅计算竖向地震作用时取1.0。 |

异形束柱轴心受压承载力按下式计算：

|  |  | (式5) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| φ | ——为轴心受压构件的稳定系数，当λ≤10时，φ取1；当λ>10时，φ依据国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017中截面分类取值，绕强轴可选取b类曲线，绕弱轴时可选取c类柱子曲线进行计算； |
| f | ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值； |
| A | ——异形束柱毛截面面积； |

弯矩作用在两个主平面内的异形束柱压弯构件其截面强度应按下式计算

|  |  | (式6) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——同一截面处轴心压力设计值（N）； |
|  | ——分别为同一截面处对x轴和y轴的弯矩设计值（N·mm）； |
|  | ——截面塑性发展系数，均取1.05；需要验算疲劳强度的压弯构件，宜取1.0； |
|  | ——构件的净截面面积（mm2）； |
|  | ——构件对x轴的净截面模量（mm3）; |
|  | ——构件对y轴的净截面模量（mm3）。 |

弯矩作用在对称轴平面内的十字形和一字形异形束柱压弯构件，弯矩作用平面内稳定性按式7计算；弯矩作用平面外稳定性应按式8计算。

|  |  | (式7) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (式8) |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——弯矩作用平面内轴心受压构件稳定系数；按本标准第5.3.2条确定； |
|  | ——弯矩作用平面外轴心受压构件稳定系数，按本标准第5.3.2条确定； |
|  | ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，对于异形束柱可取1.0； |
|  | ——截面影响系数，异形束柱取=0.7； |
|  | ——等效弯矩系数，两端支承的构件段取其中央1/3范围内的最大弯矩与全段最大弯矩之比，但不小于0.5；悬臂段取。 |

对于L型和T型等单轴对称截面异形束柱压弯构件，当弯矩作用在非对称平面内且使柱肢受压时，除应按式7计算外，尚应按式9计算。

|  |  | (式9) |
| --- | --- | --- |

式中：

|  | ——所计算构件范围内轴心压力设计值； |
| --- | --- |
|  | ——参数，按式计算； |
|  | ——所计算构件段范围内的最大弯矩设计值； |
|  | ——在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量； |
|  | ——无翼缘端的毛截面模量。 |

等效弯矩系数应按下列规定采用：

侧移框架柱和两端支承的构件：

1）无横向荷载作用时，应按下式计算：

|  |  | (式10) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| ， | ——端弯矩，构件无反弯点时取同号；构件有反弯点时取异号，。 |

2）无端弯矩但有横向荷载作用时，应按下列公式计算：

跨中单个集中荷载：

|  |  | (式11) |
| --- | --- | --- |

全跨均布荷载：

|  |  | (式12) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (式13) |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——弹性临界力； |
|  | ——构件的计算长度系数。 |

3）端弯矩和横向荷载同时作用时，式9的应按下式计算：

|  |  | (式14) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——横向荷载产生的弯矩最大值； |  |
|  | ——取按本条第一款第一项计算的等效弯矩系数。 |  |

构件构造要求

异形束柱的截面宽厚比应符合下列规定：

- 一字形异形束柱的截面宽厚比应小于4；

- L形、T形、十字形异形束柱的各柱肢截面宽厚比不应大于4。

异形束柱的柱肢截面宽度宜与梁截面宽度相同；异形束柱的壁厚不宜小于6mm。

装配式异形束柱钢结构住宅中构件的板件宽厚比限值应符合以下规定：

- 异形束柱的板件宽厚比应符合表4的规定；

  - 表4 不同抗震等级下的板件宽厚比要求

| 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 32 | 35 | 37 | 40 |
| 注：表中数值适用于Q235钢，其它牌号应乘以 |  |  |  |

- 其它构件的板件宽厚比可参考国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

异形束柱的长细比，一级不应大于，二级不应大于，三级不应大于，四级不应大于。

异形束柱的C型钢、钢板与矩形钢管之间应采用全熔透焊缝连接，质量等级不应低于二级。焊缝要求应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

节点与连接设计

装配式异形束柱钢结构住宅中上环下隔梁柱节点连接设计应基于连接强于构件的原则设计。

抗震设计时，除按弹性方法进行节点域及连接极限承载力等项计算外，尚应按结构进入弹塑性阶段进行节点区梁端、柱端全塑性承载力与节点域屈服承载力的验算。

抗震设计时，上环下隔梁柱节点连接设计应符合构造措施要求，节点连接的极限承载力应大于构件的全塑性承载力。

装配式异形束柱钢结构住宅中上异形束柱的承载力应满足以下“强柱弱梁”验算要求：

- 节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力应满足下式：

|  |  | (式15) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| Wpc、Wpb1 | ——分别为交于节点的柱和梁塑性铰所在截面的塑性截面模量； |
| fyc、fyb | ——分别为柱和梁的钢材屈服强度； |
| N | ——地震组合的柱轴力； |
| Ac | ——柱截面面积； |
| η | ——强柱系数，一级抗震取1.15，二级抗震取1.10，三级抗震取1.05； |
| Mv | ——梁塑性铰剪力对梁端产生的附加弯矩，Mv=Vpb·x; |
| Vpb | ——梁端塑性铰剪力； |
| x | ——塑性铰至柱面的距离，对于标准截面的上环下隔梁柱节点，可以取悬臂肢悬挑长度hs。 |

- 当符合以下情况之一时，可不按式（5.5.4）验算：

1）当柱所在楼层的受剪承载力比相邻上一层的受剪承载力高出25％；

2）柱轴向压力设计值与柱全截面面积和钢材抗压强度设计值乘积的比值不超过0.4；

3）作为轴心受压构件在2倍地震力作用下稳定性得到保证时；

4）与支撑斜杆连接的节点。

装配式异形束柱钢结构住宅中上环下隔梁柱节点域验算应满足以下要求：

- 节点域腹板的抗剪强度应满足：

|  |  | (式16) |
| --- | --- | --- |

- 节点域的屈服承载力应满足：

|  |  | (式17) |
| --- | --- | --- |

- 除了承载力要求之外柱在节点域的腹板设计厚度应满足：

|  |  | (式18) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| hb | ——梁腹板高度； |  |
| hc | ——柱腹板高度，为与梁连接腔体腹板高度； |  |
| tc | ——柱腹板厚度，为与梁连接腔体腹板厚度； |  |
| Mb1、Mb2 | ——节点域两侧梁的弯矩设计值； |  |
| Mpb1、Mpb2 | ——节点域两侧梁的全塑性受弯承载力； |  |
| fv | ——钢材的抗剪强度设计值； |  |
| fyv | ——钢材的屈服抗剪强度，取钢材屈服强度的0.58倍； |  |
| ψ | ——折减系数，三、四级抗震取0.75，一、二级抗震取0.85； |  |
| Vp | ——节点域体积，可以取Vp=1.8hb1hc1tc； |  |
| hb1、hc1 | ——分别为梁翼缘厚度中点间的距离和柱翼缘厚度中点间的距离。 |  |

装配式异形束柱钢结构住宅中上环下隔梁柱节点以及柱脚计算时，梁、柱构件受弯承载力应考虑轴力的影响。构件的全塑性受弯承载力Mp应按下列规定以Mpc代替：

对于绕强轴截面：

当时

|  |  | (式19) |
| --- | --- | --- |

当时

|  |  | (式20) |
| --- | --- | --- |

对于绕弱轴截面：

当时

|  |  | (式21) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (式22) |

当时

|  |  | (式23) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——构件轴力设计值（N）； |
|  | ——构件轴向屈服承载力（N）； |
|  | ——构件的截面面积（mm2）； |
|  | ——构件腹板截面面积（mm2）； |
|  | ——构件腹板的屈服强度。 |

上环下隔梁柱节点的刚性连接应按下列公式计算：

|  |  | (式24) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (式25) |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——梁与柱连接的极限受弯承载力（N·mm）； |  |
|  | ——梁的全塑形受弯承载力（N·mm），考虑轴力影响时按标准上述条文计算； |  |
|  | ——梁与柱连接的极限受弯承载力（N·mm）； |  |
|  | ——梁与柱连接的极限受剪承载力（N）； |  |
|  | ——梁在重力荷载代表值作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力值（N·mm）； |  |
|  | ——梁与柱连接的极限受剪承载力（N）； |  |
|  | ——连接系数，按本标准表5的规定采用。 |  |

  - 表5 钢构件连接的连接系数

| 母材牌号 | 梁柱连接 |  | 支撑连接、构件拼接 |  | 柱脚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 母材破坏 | 高强螺栓破坏 | 母材或连接板破坏 | 高强螺栓破坏 |  |  |
| Q235 | 1.40 | 1.45 | 1.25 | 1.30 | 埋入式 | 1.2（1.0） |
| Q355 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 1.25 | 外包式 | 1.2（1.0） |
| Q355J | 1.25 | 1.30 | 1.10 | 1.15 | 外露式 | 1.0 |

上环下隔梁柱节点连接的极限受弯承载力应按下列规定计算：

| (a) 节点分析连接面侧视图 | (b) 1-1剖面图 |
| --- | --- |
| 图1 节点连接面 |  |

- 连接面1极限受弯承载力计算：

|  |  | (式26) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| fub | ——梁翼缘钢材的屈服强度和抗拉强度最小值； |
| M1 u | ——连接面1的连接所需屈服荷载和极限荷载； |
| hb | ——梁截面高度； |
| tfb | ——梁翼缘板的厚度。 |

- 连接面2的极限承载力可以采用下式计算取值：

|  |  | (式27) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——柱壁单位截面的屈服弯矩，可取； |
|  | ——环板传递的法向荷载； |
|  | ——柱壁板沿宽度方向的屈服线长度（）； |
|  | ——柱壁板厚度； |
|  | ——环板厚度。 |

其中。

- 上环下隔梁柱节点的受弯极限承载力为：

|  |  | (式28) |
| --- | --- | --- |

框架柱脚节点构造与计算应符合下列规定：

- 柱脚构造应保证将最下层钢柱的轴力、剪力和弯矩传至钢筋混凝土基础。按7度及7度以上抗震设防时尚应具有塑性变形能力，设计时应满足下式要求：

|  |  | (式29) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
|  | ——柱脚的极限抗弯承载力； |
|  | ——考虑轴力时柱的全塑性弯矩。 |

- 框架柱铰接柱脚可采用外露式柱脚，柱脚处有支撑相交汇时，应验算柱脚与基础界面的抗剪强度（锚栓不考虑抗剪），必要时应设抗剪键。

- 刚接柱脚宜采用埋入式柱脚或外包式柱脚，非抗震区框架刚接柱脚可采用杯口基础插入式柱脚构造。

- 对于施工安装，其连接构造应便于调整就位并保证构件的安装精度，柱脚锚栓应有双螺帽防松措施。

上环下隔梁柱节点连接设计中高强度螺栓的级别、大小、数量、排列和连接板等应按国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017的规定进行计算和设计，需要进行抗震验算的尚应满足国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

上环下隔梁柱节点连接设计中焊缝的形式、焊接材料、焊缝质量等级、焊接质量保证措施等应按国家现行标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定进行计算和设计。

连接构造要求

上环下隔梁柱节点上环板与梁翼缘通过焊缝连接时，可采用图2所示两种构造形式，其中宜采用环板构造形式2。

| （a） 环板构造形式1 | （b） 环板构造形式2 |
| --- | --- |
| 图2 环板构造形式 |  |

装配式异形束柱钢结构住宅中上环下隔梁柱节点应满足以下构造要求：

- 节点中下隔板和上外环板的厚度宜取值一致，并且均不应小于梁翼缘的厚，即tr≥tf。

| （a）上环下隔节点构造示意图 | （b）贯穿隔板构造示意图 | （c）外环板构造示意图 |
| --- | --- | --- |
| 图3 上环下隔梁柱节点 |  |  |

- 贯通下隔板的宽厚比应满足下列公式：

|  |  | (式30) |
| --- | --- | --- |

- 外环板的自由外伸宽度hw与其厚度tr之比应满足下列公式：

|  |  | (式31) |
| --- | --- | --- |

- 外环板的悬挑长度hs应满足以下要求：

|  |  | (式32) |
| --- | --- | --- |

上环下隔梁柱节点处环板连接处的构造应满足：

|  |  | (式33) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| Py | ——参考式(33)； |
| Pb | ——为梁截面屈服承载力，，Abf为梁翼缘面积；为梁翼缘钢材屈服强度。 |

装配式异形束柱钢结构住宅中其它连接构造应满足《高层民用建筑钢结构技术规程》（JGJ 99-2015）要求。

围护墙板设计与构造

一般规定

在正常使用和维护下，装配式异形束柱钢结构住宅建筑中围护墙板的使用年限应与主体结构相协调。

装配式异形束柱钢结构住宅中围护墙板应根据建筑所在地区的气候条件、使用功能等综合确定抗风、抗震、耐撞击、防火、水密与气密、隔声、热工和耐久性等性能要求和指标。

装配式异形束柱钢结构住宅中围护墙板应选用装配程度高的条板和大板形式的墙板，宜采用预制混凝土墙板。

围护墙板应满足结构性能要求，可采用弹性方法计算其承载力和刚度。应验算围护墙板在运输、吊装等各阶段的承载力。在风荷载标准值作用下，其挠度不应大于板跨的1/200。

围护墙板与主体结构连接组件，除了要满足承载力要求以外，还需要进行保温隔热处理，避免出现冷热桥，满足热工性能要求。

外围护墙板设计与构造

外围护墙板选型应满足不同的建筑类型、结构形式和功能要求；与主体结构的连接形式可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合式等，并宜分层悬挂或承托。

外围护墙板设计应包含以下内容：

- 外围护墙板的性能要求，包括外墙板在荷载作用下的安全性和耐久性。

- 外围护墙板连接组件受力性能要求，以及可能出现的冷热桥隔断措施等。

外围护墙板连接组件设计应满足以下规定：

- 外围护墙板与主体结构连接组件应安全可靠、受力明确、传力直接且构造合理。

- 在50年重现期的风荷载或多遇地震作用下，外围护墙板不得因主体结构的弹性层间位移而发生塑性变形、板面开裂、零件脱落等损坏。

在罕遇地震作用下，外围护墙板不应出现因单个连接组件失效导致该外墙板坠落的破坏。

外围护墙板的连接组件除采用不锈钢及耐候钢外，采用其他钢材时，应进行表面热浸镀锌处理、富锌涂料处理或采取其他有效的防腐防锈措施。

作用于外围护墙板表面的风荷载标准值应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值计算。

外围护墙板自重产生的水平地震作用标准值应按下式计算：

|  |  | (式34) |
| --- | --- | --- |

| 式中： |  |
| --- | --- |
| 式中： | ——沿最不利方向施加于外围护墙和内隔墙重心处的水平地震作用标准值（kN）； |  |
|  | ——水平地震影响系数最大值，6度抗震设计时取0.04； 7度抗震设计时取0.08，但当设计基本加速度为0.15g时取0.12； 8 度抗震设计时取0.16，但当设计基本加速度为0.30g 时取0.24 ； |  |
| G | ——外围护墙板的重力荷载代表值（kN）。 |  |

在外围护墙板及其连接的承载能力极限状态计算中，应计算地震作用效应与风荷载效应的组合，组合系数应分别轮换取0.6与1.0。

计算外围护墙板与主体结构连接组件承载力时，荷载设计值应乘以1.2的放大系数。

外围护墙板与主体结构连接组件的构造应符合以下规定：

- 连接组件应便于工厂加工、现场安装就位和调整。

- 外挂墙板的连接组件宜采用柔性连接构造，应采取可靠的防腐蚀和防火措施，保证设计使用年限内的连接组件的安全和耐久性；且预制混凝土外墙板上下两边的连接组件均不应少于2个。

当装配式异形束柱钢结构住宅中外围护墙板采用预制混凝土保温墙板时，可参考选用图4所示外挂连接组件形式。

- 图4 外挂墙板与钢梁的连接组件

1—结构梁；2—加劲肋板；3—长圆孔；4—承重孔位；5—抗剪焊接螺柱；6—外挂墙板（上）；7—连接件与结构梁焊接；8—连接件； 9—外挂墙板（下）；10—楼板；11—外挂墙板（下）中预埋件；12—外挂墙板（上）中预埋件。

外围护墙板之间接缝应符合下列规定：

- 接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水措施。

- 接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等综合因素确定；所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求；接缝材料应与外墙板具有相容性；外墙板在正常使用状况下，接缝处的弹性密封材料不应破坏。

- 与主体结构的连接节点应设置防止形成冷热桥的构造措施。

- 当连接节点外露时，外露的金属支撑件及外墙板内侧与主体结构的调整间隙，应采用燃烧性能等级为A级的材料进行封堵，封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限，封堵材料在耐火极限内不得开裂、脱落。

- 接缝位置宜与建筑立面分格相对应。当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设密封构造。当接缝跨越防火分区时，接缝室内侧应采用耐火材料封堵。

外围护墙板选用蒸压加气混凝土板时，其材质、性能、连接构造、板缝构造、内外面层做法等应符合行业现行标准《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的有关规定。

内围护墙板设计与构造

装配式异形束柱钢结构住宅内围护墙板设计应符合下列功能要求：

- 分户墙应满足防火、防护和隔声要求；采暖地区，无采暖设施的楼梯间其分户墙还应满足保温要求。

- 内围护墙板应满足分隔户内空间的要求。

- 厨房、卫生间的内围护墙板应满足防水和吊挂的要求。

- 内围护墙板的燃烧性能和耐火极限应符合《住宅建筑规范》GB50386的要求。

- 7度以及7度以上抗震设防地区，内嵌在框架平面内的内围护墙板与钢梁、钢柱间应设置变形空间，分户墙处该空间应用轻质防火材料填充。

内围护墙板当采用预制混凝土墙板时，连接组件可参考采用图5所示连接形式。

- 图5 内嵌连接组件

1-预埋槽钢；2—角钢；3—结构梁；4—抗剪件；5—长圆孔；6—固定螺帽 7-内墙板

内墙板的拼缝应采用构造防水、材料防水相结合的防排水措施。

钢结构防火与防腐

钢结构防火

钢结构防火保护措施及其构造应根据工程实际，考虑建筑类型、结构类型、耐火极限要求、工作环境等因素，按照安全可靠、经济合理的原则确定。

结构构件的耐火极限应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016以及《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249中的有关规定。

在结构设计文件中，应注明建筑的设计耐火等级，构件的设计耐火极限、所需要的防火保护措施及防火保护材料的性能要求。

装配式异形束柱钢结构住宅中防火保护材料可采用防火涂料和防火板。

防火涂料的技术性能应符合国家现行标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅选用钢结构的防火涂料时，应在满足耐火极限的条件下，宜优先选用非膨胀型涂料。

采用非膨胀型防火涂料时，涂层厚度不应小于15mm。当涂层厚度大于20mm时，宜在涂层内设置与墙体相连的钢丝网，也可采取其他防止保护层脱落的措施。

装配式异形束柱钢结构住宅中连接处的防火保护层厚度，不应小于被连接构件防火保护层厚度的较大值，对连接表面不规则的节点，尚应局部加厚。

当采用包覆防火板保护时，防火板、固定防火板的连接装置及黏结剂应为不燃材料。防火板受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象；黏结剂在高温下应能保持一定的强度，保证防火板的包敷完整。

钢结构防腐

装配式异形束柱钢结构住宅的防腐设计及施工应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251和《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。

在装配式异形束柱钢结构住宅的防腐设计文件中应注明防腐蚀方案，如采用涂（镀）层方案，须注明所要求的的钢材除锈等级和所要用的涂料（或镀层）及涂（镀）层厚度，并注明使用单位在使用过程中应进行定期检查和维护的要求。

装配式异形束柱钢结构住宅的防腐设计的防腐蚀设计应综合考虑环境中介质的腐蚀性、环境条件、施工和维修条件等因素，防腐蚀方案可以选择防腐蚀涂料、各种工艺形成的锌、铝等金属保护层或其组合。

钢构件表面原始锈蚀等级和钢材除锈等级标准应符合国家现行标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T 8923的规定。

- 表面原始锈蚀等级为D级的钢材不应用作结构钢。

- 喷砂或抛丸用的磨料等表面处理材料应符合防腐蚀产品对表面清洁度和粗糙度的要求，并符合环保要求。

钢构件在涂装前，其表面应采用喷射或抛射除锈方法，除锈等级不应低于Sa2.5级；局部难以进行喷射或抛射除锈时，可以采用手工和动力工具除锈方法，除锈等级不应低于St3。

施工

一般规定

装配式异形束柱钢结构制作和安装应符合国家现行标准符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的要求。

装配式异形束柱钢结构工程应为一个分部工程，宜划分为制作、安装、连接、涂装等若干个分项工程，每个分项工程应包含一个或若干个检验批次。

装配式异形束柱钢结构工程施工前应编写施工组织设计文件，应建立项目质量保证体系，应有过程管理措施，对异形束柱的钢结构加工工序应制定专项施工方案。

楼板、墙体与屋面工程的施工应编制施工组织设计文件，施工组织设计文件应符合下列要求：

- 选用的楼板材料、墙体材料、屋面材料，以及防水材料、连接配件材料、防裂增强网片材料或粘接材料的种类、性能、规格或尺寸等，均应符合设计规定和材料性能要求，对预制楼板、屋面板和外墙板应进行结构性能检验，对外墙保温板和屋面保温板应进行热工性能检验。

- 施工方法应根据产品特点和设计要求编制，包括楼板、墙板和屋面板的具体吊装方法，楼板、墙板和屋面板与主体钢结构的连接方法，屋面和外墙立面的防水做法，基础防潮层做法，门、窗洞口做法，穿墙管线以及吊挂重物的加固构造措施等。

- 应详细制订施工进度网络图、劳动力投入计划和施工机械机具的组织调配计划，冬期或雨期施工应有保证措施。

- 应对施工人员进行技术培训和施工技术交底，应设专人对各工序和隐蔽工程进行验收。

- 应有安全、环保和文明施工措施。

- 应严格按设计图纸编制施工深化详图，通过对施工深化详图的全面检查，完善各工序间的协调配合，避免在现场临时随意开凿、切割、开孔。

施工前准备工作应符合下列要求：

- 材料进场时，应有专人验收，生产企业应提供产品合格证和质量检验检测报告， 板材不应出现翘曲、裂缝、掉角等外观缺陷，尺寸偏差应符合设计和规范要求。

- 材料进场后，应按不同种类或规格堆放，并防止被其他物料污染，露天堆放时，应有防潮、防雨和防暴晒等措施。

- 墙板安装前，应先清理基层，按墙体排板图测量放线，并应用墨线标出墙体、门窗洞口、管线、配电箱、插座、开关盒、预埋件、钢板卡件、连接节点等位置，经检查无误，方可进行安装施工。

- 应对预埋件进行复查和验收。

- 应先做基础的防潮层，验收合格后方可施工墙体。

墙体与屋面施工应在主体结构验收后进行，内隔墙宜在做楼、地面找平层之前进行，且宜从顶层开始向下逐层施工，否则应有措施防止底层墙体由于累积荷载而损坏。

施工前宜采用建筑信息模型（BIM）技术对异形束柱结构体系进行施工安装、围护体系安装及设备管线安装进行虚拟建造。

钢结构的制作与安装

钢构件和装配式楼板深化设计图应根据设计图和其他有关技术文件进行编制，其内容包括设计说明、构件清单、布置图、加工详图、安装节点详图等。

钢构件宜采用自动化生产线进行加工制作，减少手工作业。

钢构件与墙板、内装部品的连接件宜在工厂与钢构件一起加工制作。

钢构件焊接宜采用自动焊接或半自动焊接，并应按评定合格的工艺进行焊接。焊缝质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

高强度螺栓孔宜采用数控钻床制孔和套模制孔，制孔质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

预制楼板生产应符合下列规定：

- 压型钢板应采用成型机加工，成型后基板不应有裂纹。

- 钢筋桁架楼承板应采用专用设备加工。

- 钢筋桁架混凝土叠合楼板加工应符合行业现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定。

钢构件防腐涂装应符合下列规定：

- 宜在室内进行防腐涂装。

- 防腐涂装应按设计文件的规定执行，当设计文件未规定时，应依据建筑不同部位对应环境要求进行防腐涂装系统设计。

- 涂装作业应按国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定执行。

钢构件宜在出厂前进行预拼装，构件预拼装可采用实体预拼装或数字模拟预拼装。

钢结构施工应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

钢结构施工前应进行施工阶段设计验算，选用的设计验算指标应符合设计文件和国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017等的规定。施工阶段结构分析的荷载效应组合和荷载分项系数取值，应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

钢结构应根据结构特点选择合理顺序进行安装顺序，并应形成稳固的空间单元，必要时应增加临时支撑或临时措施如安装过程中，构件间不能形成有效支撑，应增加临时支撑或临时措施。

钢结构施工期间，应对结构变形、环境变化等进行过程监测，监测方法、内容及部位应根据设计或结构特点确定。

钢结构现场焊接工艺和质量应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

钢结构紧固件连接工艺和质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定。

钢结构现场涂装应符合下列规定：

- 构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位的涂层应进行现场补漆，并应符合原涂装工艺要求；

- 构件表面的涂装系统应相互兼容，并根据要求提供兼容性试验报告；

- 防火涂料应符合国家现行有关标准的规定；

- 现场防腐和防火涂装应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

异形束柱焊接加工时要制定必要措施防止钢柱变形，对超出规范允许的变形应设法矫正。

异形束柱吊装作业时，全过程应平稳进行，不得碰撞、歪扭、快起和急停。应控制吊装时的构件变形，在构件吊装就位后宜同步进行校正，并采取临时加固措施。

异形束柱拼接时，可采用可拆卸式耳板临时固定。布置耳板时应保证异形束柱的每个方向至少布置一对耳板，总量不应少于两对耳板。

围护墙板的制作与安装

装配式异形束柱钢结构住宅体系建筑的施工图设计文件应完整，预制构件的加工图纸应全面准确反映预制构件的规格、类型、加工尺寸、连接形式、预埋设备管线种类与定位尺寸等信息。

围护墙板施工前应做好下列技术准备：

- 深化墙体排板图（包含立面、平面图） 。

- 确定墙板的搬运、起重方法。

- 确定外墙板外包主体钢结构的干挂施工方法。

- 制定测量措施。

- 制定高空作业安全措施。

围护墙板施工应由专业施工队伍或在专业技术人员指导下进行。

双层墙板施工应符合下列要求：

- 双层墙板在安装完外侧墙板，并验收合格后方可安装内侧板。

- 双层外墙的内侧墙板应内嵌在钢框架内，与外层墙板拼缝宜错开200mm～300mm排列，并应按内隔墙板安装方法进行。

内围护墙板施工宜在墙板一侧设置临时支撑，保持墙板稳定施工安装；对已完成抹灰或刮完腻子的墙面不得再进行任何剔凿。

在安装施工过程中及工程验收前，应对墙体采取保护措施，防止污染或损坏。

压型钢板组合楼板和钢筋桁架楼承板组合楼板的施工应按国家现行标准《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901执行。当组合楼板与异形束柱连接时，应在异形束柱上焊接角钢或者设置其他支撑措施为组合楼板提供可靠的永久支撑，组合楼板的纵向钢筋应与异形束柱焊接。

钢筋桁架混凝土叠合楼板施工应符合下列规定：

- 应根据设计要求或施工方案设置临时支撑。

- 施工荷载应均匀布置，且不超过设计规定。

- 端部的搁置长度应符合设计或国家现行有关标准的规定。

- 叠合层混凝土浇筑前，应按设计要求检查结合面的粗糙度及外露钢筋。

- 有楼面次梁结构的，次梁连接节点应满足承载力要求，次梁挠度不应大于跨度的1/200。

- 钢筋桁架混凝土叠合楼板排板图宜依据梁的布置进行划分，吊装应按楼板排板图进行，并应严格控制施工荷载，楼板预制宜预埋角钢，施工时可与钢梁焊接，可作为临时固定装置；对悬挑部分的施工应设临时支撑措施。

- 楼板洞口应在工厂预留，现场后浇层应对所有洞口应填补密。

预制混凝土楼梯的安装应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定。

钢结构工程测量应符合下列规定：

- 钢结构安装前应设置施工控制网；施工测量前，应根据设计图和安装方案，编制测量专项方案。

- 施工阶段的测量应包括平面控制、高程控制和细部测量。

验收

一般规定

装配式异形束柱钢结构住宅工程的验收应符合设计文件和国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅防火保护工程验收应符合国家现行标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅施工质量的验收应在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程的划分，作为主体结构分部工程验收。

装配式异形束柱钢结构住宅钢结构工程子分部，其分项工程的划分应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

装配式异形束柱钢结构住宅结构工程各分项工程可按楼层或施工段划分为一个或若干个检验批。

钢结构的验收

装配式异形束柱钢结构住宅钢结构分部工程的合格标准应在各分项工程均合格的基础上，进行质量控制资料检查、材料性能复验资料检查、观感质量现场检查。各项检查均应要求资料完整、质量合格。

钢板、型材、焊接材料进场后，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定进行见证抽样复验。

装配式异形束柱钢结构住宅钢结构分部工程检验批合格质量应符合下列要求：

- 主控项目应符合合格质量标准的要求。

- 一般项目其检验结果应有80％及以上的检验点符合合格质量标准的要求，且最大值不应超过其允许值的1.2倍。

异形束柱的加工制作及安装偏差应符合以下规定：

  - 表6 异形束柱允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 局部平面度 | 长度方向每米不大于2.0 |  |
| 扭曲度 | 3.0 |  |
| 焊接后侧弯 | L/1000，且不大于5 |  |
| 异形束柱定位轴线偏差 | 1.0 |  |
| 单节异形束柱的垂直度 | L/1000，且不大于5 |  |
| 注：图中L为构件长度。 |  |  |

异形束柱的其他验收标准应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关要求。

围护墙板的验收

围护墙板进场时应检查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件或质量验收记录。

装配式异形束柱钢结构住宅中墙板的施工验收应按主体结构验收要求进行，可作为主体结构中的一个分项工程。

围护墙板应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。

围护墙板的规格型号及预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。

围护墙板的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

围护墙板不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

围护墙板的尺寸偏差应符合表7的规定：

  - 表7 围护墙板尺寸允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 墙板 | ±5 | 钢尺检查 |
| 宽度 | 墙板 | ±5 | 钢尺检查 |
| 侧向弯曲 | 墙板 | L/1000 且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
| 预埋件 | 中心线位置 | 10 | 钢尺检查 |
|  | 螺栓位置 | 5 |  |
|  | 螺栓外露长度 | ±10 |  |
| 预埋管 预留孔 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
| 对角线差 | 墙板 | 10 | 钢尺量两对角线 |
| 表面平整度 | 墙板 | 2 | 靠尺 |
| 翘曲 | 墙板 | L/1000 | 调平尺在两端量测 |
| 注：表中L为墙板长度 |  |  |  |

围护墙板装配施工尺寸偏差和检验方法应符合表9.3.6的规定。检查数量：同一工作班装配的同类型构件，抽查5%且不少于3件。

  - 表8 围护墙板装配施工尺寸允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 | ±5 | 钢尺检查 |
| 表面垂直度 | ±5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 墙板边缘与钢构件的距离 | ±5 | 吊线、钢尺 |

其它验收

当钢结构采用膨胀型防火涂料保护时，应检测防火涂料的隔热性能和膨胀性能。检测防火涂料的膨胀性能时，所有试样的最小膨胀率不应小于5，当涂层厚度不大于3mm时，最小膨胀率不应小于10。

装配式异形束柱钢结构住宅中采用非膨胀型防火涂料或防火板保护时，应按下列规定检测导热系数：

- 钢结构防火保护分项工程可分成一个或若干个检验批。相同材料、工艺、施工条件的防火保护工程应按防火分区或按楼层划分为一个检验批。

- 每一个检验批应在施工现场留取不少于5%构件数（且不少于3个）的防火材料试样。

- 每一个检验批防火材料试样的500℃导热系数或等效导热系数平均值不应大于产品合格证书注明值的5%，最大值不应大于产品合格证书注明值的15%，防火材料试样密度和比热容平均值不应超过产品合格证书注明值的10%。

装配式异形束柱钢结构住宅中防火涂料涂层各测点平均厚度的检查应符合下列规定：

- 检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不少于3件。

- 检验方法：用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。

（规范性）
外围护墙板连接组件计算

连接组件主要承受外墙板受到的自重荷载、风荷载以及地震荷载三种荷载组合。

连接组件支撑点与外墙板的重心之间偏心距引起的附加弯矩应计入计算。

连接组件在验算时抗震调整系数取1.0。

焊接螺柱的验算可参考螺栓验算方式来进行验算。

连接组件中角钢的开孔和尺寸构造可参考下图：

图6 连接组件中角钢开孔示意图

连接组件中角钢的角钢肢宽度b1应满足下式要求：

b1≤b/2-2hf                             （式35）

式中：b——钢梁宽度；

hf——为连接角焊缝尺寸。

连接组件中角钢的长度L应满足下式要求：

L≥5d1+2d0+l1                           （式36）

式中：d1——连接组件中限位部位长圆孔径；

d0——连接组件中承重部位孔径；

l1——连接组件中限位部位长圆孔长度，不应小于结构的层间变形。